关于进一步强化高标准农田建设项目

初步设计管理的意见（征求意见稿）

各项目县（市、区）农业农村（水利）局：

初步设计是高标准农田建设项目的“第一颗纽扣”，直接决定项目建设的科学性、合理性和实效性。为切实解决历史项目设计中存在的设计标准执行不严、勘察深度不足、脱离实际需求、群众参与不够等突出问题，深刻吸取经验教训，切实压实县级主体责任，将初步设计作为核心工作抓好抓实，从源头上保障今后的高标准农田建设项目工程建设质量和投资效益，根据《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）《江西省高标准农田建设规范（修订）》《江西省高标准农田建设项目初步设计报告编制规程》（DB36/T 2180.1—2025）等有关规定，现形成进一步强化全市高标准农田建设项目初步设计管理的有关意见如下：

一、压实设计质量管理责任

初步设计实行项目法人负责制，项目法人对初步设计质量负总责，要切实履行设计单位选定、设计过程管理、设计成果审查等全流程管理职责，不得以委托评审为由当“甩手掌柜”。设计单位对设计成果质量终身负责，设计成果须经本单位技术负责人审核签字后方可提交评审。项目投入使用后在设计使用年限内出现因设计缺陷导致质量问题的，倒查设计单位及相关人员责任。积极结合“云上赣农数字农田系统”，将设计单位履约情况、违规记录等纳入信用评价。对设计质量低劣、多次整改不到位或造成重大损失的，在系统中予以标记，并在今后项目中限制其参与本市高标准农田建设项目设计业务。

二、严格设计单位资质与选定管理

承担高标准农田建设项目初步设计的单位，应具备农田水利、土地整治、土地规划、测绘等相关专业资质，一般应具备中高等级资质，并具有高标准农田或类似项目设计经验和良好的社会信誉。严禁无资质或资质不符的单位承揽设计业务，严禁借用、挂靠资质。设计单位须通过合法合规方式选定，选定过程须公开透明。应该公开招投标的，必须通过公开招投标方式选取；未达到公开招投标要求的，需纳入“三重一大”事项集体决策范围。严禁未招先定、私下指定、干预插手。

三、做实设计前期准备工作

（一）建立设计前期对接机制。初步设计启动前，项目法人应组织设计单位与项目所在乡镇、村组召开设计对接会，由乡镇村组提供项目区基本信息、特殊地物分布（如地下光缆、管线、坟地等）、群众初步意愿等情况，形成对接确认书作为设计依据，避免因基础信息缺失导致设计缺陷。

（二）严格项目选址合规性审查。初步设计启动前，项目法人须会同自然资源、水利、林业等部门对拟建项目区逐地块进行选址合规性审查，形成书面审查意见。要优先将永久基本农田纳入建设范围；严禁在25度以上陡坡耕地、河湖管理范围、饮用水水源一级保护区、严格管控类耕地、生态保护区等地块建设高标准农田。

（三）全面摸清项目区基础条件。设计单位进场后，须对项目区地形地貌、水文气象、水源条件、土壤土质、现有设施、耕地质量、种植结构、群众意愿等进行全面调查摸底，形成基础数据调查报告，为下步设计工作打下坚实基础。

四、严格设计文件编制要求

（一）严格技术标准执行。设计文件编制必须严格遵守国家及省级现行技术标准，灌溉设计保证率、渠道断面尺寸、道路铺筑厚度、混凝土强度、机电设备参数等关键指标不得低于规范要求的最低标准，严禁擅自降低。统一采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准制图，勘测比例尺原则上控制在1:2000以内，地形复杂区域应加密采点。

（二）严格落实实地勘测全覆盖要求。设计单位必须对项目区逐地块开展实地勘测，勘测覆盖率须达到100%，勘测深度须满足施工图设计要求。严禁以既有图纸、卫星影像替代现场勘测，严禁不到场凭空设计、简单套用模板、抄袭既有方案。

（三）对标“一平两通三提升”基本标准优化设计方案。要把建设重点放在田内，优先开展田块整治、田间灌排体系、田间道路等农田基础设施工程建设。田块整治做到应平尽平、大小适宜，满足机械化作业需求。通水做到水源有保障、灌排通畅、旱能灌涝能排。通路做到路网贯通、农机通达、无断头路。提升地力要落实表土剥离回填和土壤改良措施，提升产量要保障灌排能力和抗灾能力，提升效益要降低耕作成本和提升便利度。

（四）因地制宜科学设计各类工程

1.田块整治工程。合理划分田块，做到应平尽平。平原区以条田为主，丘陵山区以梯田为主。表土剥离厚度不小于20厘米，集中堆放并覆盖防护，施工完成后及时回填。田埂顺直压实，不含杂物。

2.灌溉与排水工程。泵站须在实地勘测基础上开展专项设计，严禁直接套用定型图纸。水泵选型应综合考虑灌溉面积、扬程、运行成本等因素，充分征求群众意见，避免因选型不当导致设施闲置。渠道断面尺寸、衬砌厚度、伸缩缝设置等严格按规范执行。

3.田间道路工程。机耕道宽度不超过4米，生产路不超过3米，路基严禁使用耕作土、腐殖土及含杂草杂物的土壤填筑。路面铺筑须充分压实，设置八字口、错车点等配套设施。下田板采用钢筋混凝土结构，宽度3-6米，确保农机平稳下田。

4.农田输配电工程。低压线路优先采用架空绝缘导线，变压器选用节能型油浸式，安装位置避开低洼积水区和农田核心作业区，四周设置安全围栏和警示标识。

5.地力提升工程。根据项目区耕地质量等级、土壤性状和农业生产需求，因地制宜设计土壤改良方案。重点落实表土剥离与回填、增施有机肥、深翻深耕、秸秆还田、种植绿肥等耕地质量提升措施，明确各项措施的技术标准、实施面积和投资概算，确保建成后耕地质量等级较建设前明显提升。

（五）杜绝脱离实际搞“形象工程”。设计方案不得包含与高标准农田建设无关的楼堂馆所、景观广场、数字大屏、宽马路、景观林等内容。不搞“核心区”“辐射区”，坚决防止利用高标准农田建设项目搞形象工程。

五、刚性落实“三进三出”制度

（一）严格工作程序。“三进三出”是确保设计方案符合实际、得到群众认可的关键程序，必须刚性执行，严禁走过场、弄虚作假。具体流程为一进：设计单位进入项目区测量地形、掌握水系分布、查明水源条件，出具项目区现状图。现状图须真实反映项目区地块边界、水源位置、道路走向、现有设施等情况。二进：设计单位根据现状图逐村逐组征求农民群众、种植大户、村组干部的意见建议。对群众提出的合理意见要应采尽采，对不采纳的要做好解释说明，出具初步规划平面布置图和初步设计图。三进：设计单位对修改后的相关图纸再次征求群众意见，经村小组及农户签字认可后出具最终的规划平面图和施工图。

（二）形成工作记录。在“三进三出”过程中，每次进村均须形成书面记录，内容包括参与人员签到、群众意见收集、采纳情况及处理说明等，同步留存影像资料和会议照片。全部记录经签字盖章后归档保存，作为初步设计审批和项目验收的必备材料。

（三）及时公开公示。要充分保障群众参与权和知情权。通过村民大会、张榜公示、入户走访等多种方式，充分告知群众项目建设内容、设计方案等信息。对群众提出的意见建议，设计单位须逐条研究、分类处理，形成书面反馈材料。

六、规范设计成果要求

初步设计文件应包括初步设计报告、设计图册、概预算书等，内容须完整、规范、详实，深度满足施工需要。设计图册应包括项目区位置图、现状图、规划布局图、施工图、设施单体图等，各类图纸须标注清晰、尺寸准确。编制概预算应科学合理，依据《高标准农田建设项目预算定额》等规范编制，各项费用计算准确、列支合规。地力提升资金应足额保障，严禁擅自核减。项目管理费严格控制在规定比例以内。

七、严格设计评审管理

市农业农村局按规定组织或委托第三方机构进行初步设计评审，按照“县级初步审查、市级技术审查、市级行政审批”三级联审机制开展初步设计评审工作。初步评审应聚焦项目选址合规性、勘测深度、设计标准执行、“三进三出”落实、群众意见采纳、设计方案科学性与可行性、概预算编制合理性、施工图纸规范性等内容。评审专家须提前不少于3个工作日收到完整设计文件。对于勘测深度不足、设计标准执行不严的；“三进三出”未落实或记录弄虚作假的；群众合理意见未采纳且无正当理由说明的；设计方案存在明显缺陷或脱离实际的；概预算编制严重偏离定额标准的初步设计方案，退回各项目县修改后重新评审。评审通过的项目设计方案应在相关政府网站和项目区公示栏进行公示，公示期不少于5个工作日，接受社会监督和群众评议。对后期发现的因评审把关不严导致设计方案存在重大缺陷、造成工程质量问题或资金浪费的，依规追究评审专家责任。

八、强化设计变更管控

经批复的初步设计原则上不予调整。确因客观条件变化等确需变更的，由项目法人或施工单位提出书面变更申请，设计单位出具变更方案及合理性论证，经监理单位审核、项目法人审查同意后，报原审批部门批准。设计变更原则上在各单项工程内进行，跨单项工程变更不得超过总变更投资（增减工程量投资绝对值之和）的20％。对建设地点和范围发生跨行政村变化、或设计变更总金额超过总投资10％的，视作重大变更，需报设区市农业农村局审批同意，并报省农业农村厅备案。所有变更须形成书面审批记录，包括变更申请、论证意见、批复文件、实施前后对比资料等，纳入项目档案统一管理。

九、强化组织保障

各县（市、区）农业农村部门要高度重视初步设计工作，将其作为高标准农田建设的关键基础环节抓紧抓实，建立健全设计质量管理内控制度，明确专人负责设计管理，保障设计质量。市农业农村局将不定期对各项目县初步设计工作质量进行抽查，重点核查勘测深度、标准执行、制度落实、群众满意度等情况。对初步设计质量不高的，予以通报、约谈相关负责人，并将有关问题线索移交至纪检监察部门。